EX COTONIFICIO FOSSATI

Analisi di rischio sito specifica e Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del DLgs 152/06 e s.m.i.

Codice elaborato ARIA: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_EE_00001_00

Presentato a:

ARIA S.p.A.

Inviato da:

WSP Italia S.r.l.

Via Antonio Banfo 43, 10155 Torino, Italia

+39 011 23 44 211

24683914/23550

Agosto 2024

Lista di distribuzione

-1 copia ad Aria S.p.A.

Indice

1.0	INTRODUZIONE	4

1.1	Scopo e contenuti della relazione	4

1.2	Cronistoria e documentazione di riferimento	5

1.3	Foto aeree storiche del Sito	6

1.4	Limitazioni dello studio	9

2.0	RACCOLTA E SISTEMAZIONE DATI ESISTENTI	10

3.0	MORFOLOGIA DEL SITO	15

4.0	MODELLO CONCETTUALE DELL’ANALISI DI RISCHIO	21

4.1	Premessa	21

4.2	Sorgenti primarie e secondarie di contaminazione	21

4.2.1	Sergenti primarie di contaminazione	21

4.2.2	Sorgenti secondarie di potenziale contaminazione	21

4.3	Percorsi di migrazione e vie di esposizione	22

4.4	Bersagli	23

5.0	APPLICAZIONE AL SITO DELL’ANALISI DI RISCHIO	24

5.1	Generalità	24

5.1.1	Calcolo delle CSR e obiettivi di bonifica per il sito	25

5.1.2	Zona insatura – suolo superficiale	25

5.1.2.1	SS1 – Nichel – colonna A	25

5.1.2.2	SS2 – Benzo(a)pirene – colonna A	25

5.1.2.3	SS3 – Arsenico – colonna A	25

5.1.2.4	SS4 – Arsenico – colonna B	26

5.1.2.5	SS5 – Idrocarburi pesanti C>12 – colonna A	26

5.1.2.6	SS6 – Rame – colonna A	26

6.0	Obiettivi di bonifica e stato di contaminazione rilevato	27

6.1	SS3 – Arsenico – colonna A	27

6.2	SS5 – Idrocarburi pesanti – colonna A	27

6.3	SS6 – Rame – colonna A	27

7.0	INTERVENTI PREVISTI	28

7.1	Bonifica mediante Messa in Sicurezza Permanente (“MISP”) della sorgente SS3	29

7.1.1	Allestimento area di cantiere	30

7.2	Rimozione dei rifiuti dall’area della trincea M01	31

7.3	Rimozione materiale di riempimento ex pesa	32

7.4	Gestione dei rifiuti	32

7.5	Piano di manutenzione e verifica di integrità delle opere	33

7.6	Quadro economico di spesa	33

7.7	Stima della durata degli interventi	33

8.0	PROTEZIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	34

9.0	COMPATIBILITà AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI	36

9.1	Mitigazione degli impatti e ripristino ambientale	36

9.2	Produzione di rifiuti	36

9.3	Limitazione d’uso del Sito	36

10.0	CONCLUSIONI	37

TABELLE (nel corpo del testo)

Tabella 1 - Concentrazioni rappresentative delle sorgenti	22

Tabella 2 - Calcolo CSR per la sorgente SS3	25

Tabella 3 - Calcolo CSR per la sorgente SS5	26

Tabella 4 - Calcolo CSR per la sorgente SS5	26

FIGURE

Figura 1 - Foto aerea del Sito, anno 1988 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)	6

Figura 2 - Foto aerea del Sito, anno 1994 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)	7

Figura 3 - Foto aerea del Sito, anno 2000 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)	7

Figura 4 - Foto aerea del Sito, anno 2006 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)	8

Figura 5 - Foto aerea del Sito, anno 2012 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)	8

Figura 6 - Inquadramento urbanistico (Fonte: variante generale 2023 PGT Comune di Sondrio) e Scheda NTA variante generale 2023 del PGT del Comune di Sondrio per l’ambito di trasformazione AT.1 – Fossati	11

Figura 7 - Destinazioni d'uso proposte (Fonte: Esiti delle indagini integrative e conferma variante degli interventi di bonifica, aprile 2024, Tavola 5)	12

Figura 8 - Fotografia estratta da Google Earth attivando l’opzione “Rilievo” (sopra) e profilo elevazione (sotto)	16

Figura 10 - Suddivisione del Sito in aree di pari quota o con caratteristiche morfologiche simili	18

Figura 11 - Differenza di quota tra l'area 1 (in basso) e l'area 2, collegate da una rampa carrabile.	19

Figura 12 - Differenza di quota tra l'area 2 (in basso) e l'area 4 (al di sopra del muro di contenimento).	19

Figura 13 - Differenza di quota tra l'area 3 (scarpata con vegetazione), area 2 e l'area 4 a quota maggiore.	20

Figura 14 - Area non conforme agli obiettivi di bonifica, oggetto di intervento per il ripristino della pavimentazione	28

Figura 15 - Stato attuale dell'area della sorgente SS3	30

Figura 16 - Trincea M01	31

APPENDICI

- Analisi chimiche terreni

- Analisi chimiche acque sotterranee

- Estratto dei dati meteorologici

- Glossario e acronimi

- Metodologia dell’Analisi di Rischio

- Dati di input

- File utilizzati per le simulazioni

- Studio di fattibilità urbanistica dell’area - Fossati Uno S.r.l., giugno 2024

- Risultati analitici campione di spaccato di cava da trincee 1-2-3

ELABORATI DEL PROGETTO

| Cod. WSP |  | Titolo | Cod. ARIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborato | 0 | Elenco elaborati | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_EE_00001 |
| Elaborato | 1 | Relazione Generale | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_RR_00001 |
| Elaborato | 2 | Computo metrico estimativo | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_QE_00001 |
| Elaborato | 3 | Cronoprogramma | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_CR_00001 |
| Elaborato | 4 | Tavola 1 - Corografia generale con ubicazione del Sito | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00001 |
| Elaborato | 5 | Tavola 2 - Planimetria storica del Sito – Piano Terra | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00002 |
| Elaborato | 6 | Tavola 3 - Planimetria del Sito con ubicazione dei punti di indagine eseguiti | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00003 |
| Elaborato | 7 | Tavola 4 - Sorgente secondaria zona insatura - suolo superficiale, superamenti CSC | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00004 |
| Elaborato | 8 | Tavola 5 - Sorgente secondaria zona insatura - suolo profondo, superamenti CSC | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00005 |
| Elaborato | 9 | Tavola 6 - Sorgente secondaria zona insatura - suolo superficiale - aree oggetto di simulazione per ingestione, contatto dermico e volatilizzazione polveri | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00006 |
| Elaborato | 10 | Tavola 7 - Layout di cantiere | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00007 |
| Elaborato | 11 | Tavola 8 - Rilievo topografico aggiornato e sezioni– giugno 2024 | E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00008 |

# INTRODUZIONE

## Scopo e contenuti della relazione

ARIA S.p.A. (di seguito “ARIA” o “Stazione Appaltante”) ha affidato alla scrivente WSP Italia S.r.l. (“WSP”) l’incarico per la redazione della presente relazione che costituisce l’Analisi di Rischio sito-specifica e il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente (“MISP”), relativi all’ex Cotonificio Fossati (“Sito”) identificato con Codice Agisco SO061.0002 ubicato nella periferia nord del Comune di Sondrio (SO), in via Fossati 1, nei pressi di Castel Masegra.

L’Analisi di Rischio è stata elaborata a seguito delle indagini integrative svolte nel periodo gennaio-marzo 2024, eseguite da ARIA S.p.A.. Tali indagini sono state svolte nell’ambito della proposta di rivalutazione degli originari interventi per il sottosuolo rimasti inevasi, da determinare in asseverazione del Testo Unico Ambientale e più precisamente all’esito di una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata ai sensi dell’art.242, comma 4 del D.lgs. 152/06, che considera, altresì, il mutato quadro tecnico e del piano di governo del territorio locale, rispetto a quanto precedentemente previsto nel Progetto Operativo di Bonifica approvato dal Comune di Sondrio nel novembre 2015, come detto mai attuato.

Le attività previste dal presente procedimento ambientale rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura M2C4, Investimento 3.4, Bonifica del "suolo dei siti orfani". Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, giusto decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 301, recante il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani (elenco siti orfani allegato 2, articolo 4, comma 1).

Il Sito è oggetto di procedimento ambientale attivato ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006() e s.m.i. (“D.Lgs 152/06”).

La presente relazione riporta:

la descrizione del quadro ambientale del Sito, in base agli esiti delle diverse attività di indagine e dei monitoraggi eseguiti;

l’Analisi di Rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (“CSR”), così come definite dall’Art. 240 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06;

la soluzione prospettata per la Messa in Sicurezza Permanente del Sito secondo gli obiettivi dell’Analisi di Rischio.

La relazione è stata articolata nelle seguenti sezioni:

introduzione, cronistoria e documentazione di riferimento (Capitolo 1);

raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti (Capitolo 2), in cui sono riportate le informazioni specifiche disponibili sul sito in esame (inquadramento territoriale, morfologico, geologico e idrogeologico) compresi i risultati ottenuti nell’ambito delle indagini eseguite;

sviluppo plano altimetrico del Sito (Capitolo 3), che presenta le caratteristiche peculiari del sito dal punto di vista morfologico;

modello concettuale del Sito (Capitolo 4), elaborato per l’Analisi di Rischio sulla base delle informazioni disponibili a tutt’oggi, nel quale si analizzano le singole componenti (sorgenti, percorsi di migrazione e bersagli) che concorrono alla determinazione del rischio sanitario-ambientale;

applicazione al sito in esame dell’Analisi di Rischio (Capitolo 5), contenente i criteri di scelta dei parametri di input ed i risultati delle elaborazioni finalizzate alla determinazione delle CSR sito-specifiche (obiettivi di bonifica, Capitolo 6);

la soluzione prospettata per la Messa in Sicurezza Permanente del Sito e la rimozione rifiuti (Capitolo 7), gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori che opereranno nelle attività di bonifica (Capitolo 8) e gli aspetti relativi alla compatibilità ambientale degli interventi (Capitolo 9);

conclusioni dello studio condotto (Capitolo 10).

## Cronistoria e documentazione di riferimento

L’area in oggetto è stata interessata da attività di tessitura già a partire da metà del 1800. In origine di proprietà della tessitura Spelly-Keller, nel 1895 il cotonificio è stato poi acquistato dalla famiglia Fossati che ne ha mantenuto la proprietà e l’attività fino agli anni ’70 quando è stato acquisito dapprima dalla società Lanerossi e successivamente, anni ’80, dal Gruppo Marzotto. Le attività sono cessate intorno al 2000, dopo tale data lo stabilimento è stato definitivamente chiuso ed è stato interessato da diversi passaggi di proprietà. Attualmente il sito è di proprietà della società FOSSATI UNO S.r.l.

Di seguito la principale documentazione tecnica individuata, che si dà per nota:

- 2009-2010: Campagne di indagini con sondaggi e posa di piezometri – ERM (documento non disponibile); le informazioni note relativamente a tali attività sono contenute Piano di Caratterizzazione del maggio 2015;

- 2010: Riqualificazione area Cotonificio Fossati – redatto da Giuseppe Sgrò, Studio A3 Architetti associati per NEW.CO.COT S.r.l., proprietaria delle aree;

- 2012: Campagne di indagini con sondaggi – Due Diligence Valueconsult (documento non disponibile); le informazioni note relativamente a tali attività sono contenute Piano di Caratterizzazione del maggio 2015;

- Aprile 2015: Relazione Tecnica (pre-caratterizzazione) – redatto da ASTC remediation srl per Euromilano SpA in qualità di promittente acquirente dell’immobile per conto di NEW.CO.COT S.r.l.;

- Maggio 2015: Piano della Caratterizzazione – redatto da ASTC remediation srl per Euromilano SpA;

- Settembre 2015: Nota ARPA di trasmissione delle risultanze delle indagini effettuate e validazione dei dati di parte (nota class.11.2.302 del 25.09.2015);

- Settembre 2015: Relazione finale esiti indagine - redatto da ASTC remediation srl per Euromilano SpA;

- Settembre 2015: Validazione degli esiti analitici da parte di ARPA;

- Ottobre 2015: Progetto Operativo di Bonifica - redatto da ASTC remediation srl per Euromilano SpA;

- Marzo 2023: Variante al PGT (D.C.C. n. 18 del 28/03/2023);

- Luglio 2023: Verbale dell’incontro del 20/07/2023 – redatto da Regione Lombardia;

- Agosto 2023: Verbale di sopralluogo del 29/08/2023 – redatto da ARPA e sottoscritto dai partecipanti ed agli atti di tutti gli Enti;

- Ottobre 2023: Sintesi procedurale e proposta di variante degli interventi di bonifica – redatto da Intellera Consulting S.p.A. ed emesso da ARIA S.p.A.;

- Gennaio 2024: Nulla osta da parte di Regione Lombardia, Comune e ARPA all’esecuzione delle indagini proposte da ARIA S.p.A.;

- Aprile 2024: Report esiti indagini ambientali integrative gennaio 2024 - redatto da Ambiente S.p.A. per conto di ARIA S.p.A.;

- Aprile 2024: Validazione degli esiti analitici da parte di ARPA - Area Ex Cotonificio Fossati in via Fossati n. 1, Sondrio, Codice Agisco SO061.0002 - Validazioni esiti analitici delle indagini integrative per implementazione Analisi di Rischio (AdR) sito specifica;

- Aprile 2024: Esiti delle indagini integrative e conferma variante degli interventi di bonifica – Redatto da Intellera Consulting S.p.A. ed emesso da ARIA S.p.A.;

- Giugno 2024: Studio di fattibilità urbanistica dell’area, redatto dallo Studio di progettazione Arch. Giovan Battista Bonomi di Sondrio per conto della proprietà Fossati Uno S.r.l. (Prot. 23738 del 18.06.2024).

## Foto aeree storiche del Sito

Al fine di ottenere informazioni circa l’evoluzione storica dell’area attualmente interessata dal Sito, si riportano di seguito le foto aeree storiche presenti sul Portale Cartografico Nazionale, per il periodo 1988-2012.

Figura 1 - Foto aerea del Sito, anno 1988 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)

Figura 2 - Foto aerea del Sito, anno 1994 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)

Figura 3 - Foto aerea del Sito, anno 2000 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)

Figura 4 - Foto aerea del Sito, anno 2006 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)

Figura 5 - Foto aerea del Sito, anno 2012 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)

## Limitazioni dello studio

Il presente documento si basa sui dati acquisiti nel tempo da ARIA S.p.A., riportati in una serie di documenti già in possesso delle Autorità competenti, che WSP ha considerato per l’elaborazione della presente Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Permanente.

I risultati, i giudizi e le conclusioni presenti in questa relazione rappresentano le nostre valutazioni professionali basate sulle attuali conoscenze scientifiche d’uso corrente concernenti la caratterizzazione ambientale di siti potenzialmente inquinati.

# RACCOLTA E SISTEMAZIONE DATI ESISTENTI

Si riporta nel seguito il quadro ambientale di sintesi del Sito, rimandando alla documentazione di cui al Paragrafo 1.3 per le informazioni di dettaglio.

L’area dell’insediamento è ubicata a nord del centro abitato di Sondrio; ha una superficie di circa 42.000 m2 ed è delimitata a Nord da terrazzi a vigneto verso la frazione di Ponchiera, a Est da un’area adibita a parcheggio, a Sud dal Castello di Masegra e ad Ovest dalla via Gombaro, in fregio al fiume Mallero (Tavola 1, Elaborato E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00001).

L’inizio delle attività tessili risale a metà del 1800. In origine di proprietà della tessitura Spelly-Keller, nel 1895 il cotonificio è stato poi acquistato dalla famiglia Fossati che ne ha mantenuto la proprietà e l’attività fino agli anni ’70 quando è stato acquisito dapprima dalla società Lanerossi e successivamente, anni ’80, dal Gruppo Marzotto. Le attività sono cessate intorno al 2000, dopo tale data lo stabilimento è stato definitivamente chiuso ed è stato interessato da diversi passaggi di proprietà. Attualmente il sito è di proprietà della società FOSSATI UNO S.r.l.. In Tavola 2 (Elaborato E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00002) si riporta la planimetria storica del Sito con l’indicazione delle attività svolte nelle diverse aree.

Come già esplicitato nei documenti di proposta di variante della bonifica dell’ottobre 2023 e dell’aprile 2024, per il Sito si considera uno scenario misto di utilizzo delle aree, che è in linea sia con lo stato di fatto dei mappali (area industriale), sia con le previsioni della variante generale del PGT del Comune di Sondrio del 2023. Con specifico riferimento agli aspetti urbanistici di quest’ultima (Deliberazione n. 18 del 28/03/2023 del Comune di Sondrio) l’area è stata inserita nell’ambito di trasformazione AT.1 – Fossati (Figura 6). Per quanto riguarda la rigenerazione dell’area ed i possibili sviluppi urbanistici a seguito di bonifica, con l’approvazione della variante generale 2023 il Comune di Sondrio ha superato i numerosi vincoli edificatori presenti nella precedente versione del Piano ammettendo qualsiasi riconversione funzionale ad esclusione della creazione di attività di logistica.

Figura 6 - Inquadramento urbanistico (Fonte: variante generale 2023 PGT Comune di Sondrio) e Scheda NTA variante generale 2023 del PGT del Comune di Sondrio per l’ambito di trasformazione AT.1 – Fossati

Sulla base di quanto indicato al punto precedente il Sito è stato suddiviso in due porzioni, una con utilizzo verde pubblico/privato o residenziale (area nord del Sito) e una con utilizzo commerciale/industriale (area centrale e meridionale del Sito), come rappresentato in Figura 7.

Figura 7 - Destinazioni d'uso proposte (Fonte: Esiti delle indagini integrative e conferma variante degli interventi di bonifica, aprile 2024, Tavola 5)

Ciascuna delle due aree si pone in riferimento alle CSC compatibili con la destinazione d’uso, ossia quelle relative alla colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1, Titolo V, Parte IV dell’Allegato 5 previste dal D.Lgs 152/06 per la porzione nord del Sito, indicata in verde in Figura 7, e quelle relative alla colonna B (siti ad uso industriale/commerciale) della Tabella 1, Titolo V, Parte IV dell’Allegato 5 previste dal D.Lgs 152/06 per la porzione centrale e meridionale del Sito, indicata in giallo in Figura 7.

Conseguentemente, il Modello Concettuale tiene conto delle seguenti indagini ambientali svolte in sito (Tavola 3, Elaborato E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00003):

  - Indagini di Caratterizzazione 2015

    - 35 sondaggi a carotaggio continuo, di cui 10 spinti fino a 7 m dal p.c. ed i restanti 25 fino a 5 m dal p.c.;

    - campionamento piezometri già presenti in sito: dei 6 piezometri esistenti, in una prima fase (luglio 2015), sono stati individuati solo MW3, MW4 e MW5, mentre nel successivo sopralluogo di agosto 2015 è stato possibile individuare anche MW6. Di questi, nel corso del campionamento svoltosi il 09/09/2015 in contraddittorio con ARPA, a causa dello scarso battente idraulico è stato possibile campionare solo MW4 e MW6;

  - Indagini integrative 2024:

    - 6 sondaggi spinti fino a 5 m da p.c. (B01, B02, B03, B04, G01, KD01);

    - 1 sondaggio (F01) spinto fino a 3 m da p.c. a causa della presenza di venute d’acqua a profondità di 2 m da p.c.;

    - 1 sondaggio spinto fino a 7 m da p.c. (M02) proposto da ARPA in sito;

    - 1 trincea profonda 1,7 m da p.c. (M01);

    - 3 trincee nei pressi della pesa (TR 1-2-3) per verificare l’eventuale presenza di amianto nel materiale spaccato di cava utilizzato in riempimento delle strutture ipogee dismesse.

- Sia le indagini di caratterizzazione che quelle integrative sono state svolte in contraddittorio con ARPA che ha validato i risultati di parte.

Dall’analisi delle stratigrafie si riscontra in generale la presenza di un livello superficiale costituito da soletta, in cemento o asfalto e materiale di riporto con spessore variabile da 10 a 90 cm, al di sotto del quale si ritrovano strati composti prevalentemente da sabbie e ghiaie, in alcuni casi debolmente limosi. Altri sondaggi hanno riscontrato strati limosi, sempre con componente sabbiosa e/o ghiaiosa nella parte terminale del sondaggio; in corrispondenza della trincea M01, invece, si è riscontrata la presenza di uno strato antropico costituito da frammenti di cemento, laterizi e asfalto a profondità compresa tra 0,0 e 0,8 m da p.c., al limite del quale era presente una nuova soletta/spessore in calcestruzzo. Tale strato è stato campionato e sottoposto ad analisi per la classificazione del rifiuto e test di cessione.

- Nel corso della realizzazione dei piezometri, risalente ad indagini precedenti il PdC del 2015, sono stati realizzati 6 piezometri, ubicati come in Tavola 3 (Elaborato E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00003).

I campioni di terreno prelevati nel corso delle indagini svolte nel 2015 e nel 2024 hanno evidenziato superamenti delle CSC di riferimento solo per contaminanti non volatili ed in particolare:

  - Nel suolo superficiale sono stati rilevati superamenti delle CSC di riferimento per arsenico, nichel, rame, benzo(a)pirene, idrocarburi pesanti C>12; i superamenti rilevati sono concentrati prevalentemente nella zona nord del Sito, con riferimento alla colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1, Titolo V, Parte IV dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06;

  - Nel suolo profondo sono stati rilevati superamenti delle CSC di riferimento per arsenico, nichel, rame, idrocarburi pesanti C>12; i superamenti rilevati sono concentrati prevalentemente nella zona nord del Sito, con riferimento alla colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1, Titolo V, Parte IV dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06.

- I superamenti rilevati sono riportati nel dettaglio nelle tabelle in Appendice 1.

L’area poggia su un substrato roccioso, affiorante e visibile in talune porzioni di confine del sito (a ovest lungo la strada che sale dal lungo Mallero, e a nord dove le strutture si legano al versante naturale) oltre che nell’immediato intorno, che si trova variamente nascosto da depositi naturali e materiali di riporto utilizzati per pianeggiare e costituire la superficie principale dello stabilimento. La profondità variabile del substrato è stata rilevata sin dalla realizzazione dei piezometri presenti in Sito (realizzati nel 2009-2010 in occasione di indagini antecedenti al PdC del 2015 e ubicati come in Tavola 3, Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00003), variabile da 7,5 m da p.c. in MW3 a 18-18.5 m in MW2 e MW5. I rilievi svolti nel tempo in tali piezometri hanno chiaramente evidenziato l’assenza di un corpo idrico sotterraneo, ma soli battenti idrici di poco conto: limitati spessori, discontinui e privi di ricarica. Si può quindi ipotizzare che la circolazione idrica negli strati di terreno sovrastanti lo strato roccioso sia legata all'alimentazione dal versante e che le acque di infiltrazione si costituiscono in una lama d’acqua che segue la morfologia del substrato per raggiungere l’incisione vallivo del torrente Mallero e più in generale il fondo valle dell’abitato di Sondrio. Per quanto riguarda i dati di letteratura disponibili (Relazione illustrativa e norme geologiche di piano - Allegato al PGT – maggio 2011), questi prendono in esame la circolazione idrica del conoide su cui poggia la città di Sondrio, mentre non sono riportate indicazioni per l’area dello stabilimento. Ciò supporta le evidenze sito specifiche già menzionate per cui nell’area manca una vera e propria circolazione idrica sotterranea e non vi sono le condizioni per la formazione di una falda. L’acqua nei punti di monitoraggio dentro al sito si rinviene solo occasionalmente e in coincidenza di eventi piovosi, solo laddove la morfologia del versante e l’imbonimento ricreato per pianeggiare le aree di stabilimento (es. area a monte dove è ubicato il piezometro MW6) permettono accumuli d’acqua.

Nel corso delle attività di Caratterizzazione, dei 6 piezometri presenti in Sito sono stati rinvenuti in una prima fase solo MW2, MW4 e MW5 e successivamente anche MW6. I campioni prelevati dalla Parte e da ARPA nel corso del campionamento eseguito nel mese di settembre 2015 (MW4 e MW6) hanno mostrato la conformità alle CSC previste dalla Tabella 2, Titolo V, Parte IV dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06. I risultati del monitoraggio delle acque sotterranee sono riportati in Appendice 2.

L'area dell'insediamento è interessata dalla presenza di una rete di cunicoli sotterranei costituenti la rete di ventilazione e raccolta polveri dai locali di produzione e la rete di raccolta delle acque reflue industriali e bianche di superficie. Le video-ispezioni condotte nell’ambito delle indagini integrative del 2024 hanno permesso di verificare che entrambe le tipologie di cunicoli sono generalmente in buono stato di conservazione e non presentano in linea di massima evidenze di contaminazione e/o presenza di accumulo di rifiuti.

Nella parte nord-ovest del sito è inoltre presente un vecchio manufatto adibito in passato a serbatoio di nafta, con chiusino metallico che nel corso delle indagini svolte nel 2024 è stato ispezionato visivamente, verificando la presenza di un limitato spessore di liquidi e pochi altri accumuli solidi. È stato inoltre prelevato un campione liquido che è stato sottoposto ad analisi di laboratorio per escludere la presenza di prodotti petroliferi e per la caratterizzazione rifiuto. Le analisi condotte sul campione hanno evidenziato l’assenza di idrocarburi e la non pericolosità del rifiuto che risulta probabilmente essere un accumulo di acqua piovana.

In corrispondenza dell’ex area adibita a pesa, posta sul lato destro della strada di accesso principale poco a monte dell’ingresso, sono state realizzate n. 3 trincee (TR 1-2-3) con raccolta campioni di accertamento del materiale, spaccato di cava - ballast, utilizzato per colmare la strutturata interrata a servizio proprio del sistema di pesatura camion dismesso. Il campione composito dalle tre trincee, spinte sino al fondo della vasca (intervallo di campionamento tra 0,0 e 1,7 m dal p.c.) è stato inviato al laboratorio analitico di parte per essere sottoposto a macinatura e successiva misura del contenuto in fibre di amianto naturale. I risultati delle analisi, riportati in Appendice 9, mostrano la presenza di amianto (di tipo crisotilo) inoltre, ai fini del conferimento esterno presso impianti autorizzati, dacché tali materiali non rientrano tra quelli in gestione per la bonifica ex Tivolo V – D.lgs.152/06 dell’area, gli stessi vengono classificati come rifiuti pericolosi.

# MORFOLOGIA DEL SITO

Il Sito in oggetto è sviluppato su più livelli, il principale dei quali a quota con l’ingresso carrabile di via Felice Fossati 1, idealmente individuabile con l’area più ampia del Sito, che occupa circa i ¾ della superficie totale (29.000 m2 sui 42.000 m2 complessivi) ed è campita in rosa in Figura 9, e altri di minore superficie posti nella porzione a nord e est del sito, di raccordo con il declivio naturale del versante. Tra i diversi livelli vi sono apprezzabili differenze di quota, dalla quota minima misurata in via Gombaro a 334 m s.l.m. alla quota massima misurata al confine nord del Sito che si attesta sui 363 m s.l.m.,  come ricavabile dall’apposito rilievo topografico completato a giugno 2024, proprio per la preparazione del presente documento e riportato in Tavola 8 (Elaborato E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00008) con la ricostruzione di alcune sezioni significative, relative allo sviluppo del piano campagna (e piano terra degli edifici).

Il particolare sviluppo plano altimetrico del Sito è riconoscibile anche solo dall’osservazione delle immagini liberamente consultabili con Google Earth, applicando l’opzione “Rilievo”, come rappresentato in Figura 8; nella stessa figura, inoltre, è riportato il profilo di elevazione, sempre estratto da Google Earth. Al fine di meglio comprendere i diversi livelli, si riporta in Figura 9 una suddivisione delle aree rispetto alle quali, grazie anche allo specifico rilievo topografico già citato, è stato possibile assegnare la quota caratteristica di ciascuna. Le fotografie rappresentative delle diverse aree sono riportate invece in Figura 10 e Figura 11.

Alla luce delle caratteristiche del sito, al fine di definire l’area per la quale è possibile ritenere rappresentativi i campioni prelevati dalla verticale di ciascun punto di indagine, sono state fatte ricostruzioni specifiche nell’ambito della perimetrazione dei singoli poligoni di Thiessen e dunque delle sorgenti potenziali di contaminazione secondaria, che sono riportate al Paragrafo 4.2.

Figura 8 - Fotografia estratta da Google Earth attivando l’opzione “Rilievo” (sopra) e profilo elevazione (sotto)

Schematizzando, sono state individuate n.5 aree che verranno considerate alla stessa quota o aventi caratteristiche morfologiche simili, rappresentate in Figura 9 ed in particolare:

- Area 1: porzione centrale e meridionale del Sito, rappresentata in rosa nella Figura 9: per tale area si ipotizza una quota del p.c. pari a quella dell’ingresso del Sito, pari a circa 351 m s.l.m.;

- Area 2: porzione centro-settentrionale del Sito, in verde chiaro in Figura 9, ubicata ad una quota di circa 3 m più alta della precedente (Figura 10); per tale area si ipotizza una quota del p.c. di circa 354 m s.l.m.;

- Area 3: porzione Ovest del Sito, in blu in Figura 9, costituita dalla scarpata che raccorda il piano di calpestio delle due aree sopra descritte con la strada sottostante; si tratta di una porzione morfologicamente scoscesa, che dalla quota di 351 m s.l.m. dell’area 1 digrada sino a 334 m s.l.m. al bordo della sottostante via Gombaro;

- Area 4: porzione settentrionale del Sito in verde scuro in  Figura 9, costituita da una scarpata che collega la soprastrante strada privata con l’area 2; rispetto all’area 2 si trova, nel punto più basso, ad una quota più alta di circa 8 m, a circa 360 m s.l.m. (al confine tra area 2 e area 4), poiché sostenuta da un muro di contenimento che la separa dalla sottostante area 2 (Figura 11). Nel punto più alto, ossia in corrispondenza del confine nord del Sito, la quota è di circa 363 m s.l.m;

- Area 5: porzione est del Sito, in giallo in Figura 9, esterna rispetto alle mura dello stabilimento ma facente comunque parte del Sito, adibita in parte a parcheggio (nella parte sud) ed in parte a verde, incolta (nella parte nord); si trova ad una quota più alta di circa 10 m rispetto al piano campagna della adiacente area 1, con una quota che va da 363 m s.l.m. nel settore nord a circa 360 m s.l.m. nel settore sud.

Figura 9 - Suddivisione del Sito in aree di pari quota o con caratteristiche morfologiche simili

Figura 10 - Differenza di quota tra l'area 1 (in basso) e l'area 2, collegate da una rampa carrabile.

Figura 11 - Differenza di quota tra l'area 2 (in basso) e l'area 4 (al di sopra del muro di contenimento).

Figura 12 - Differenza di quota tra l'area 3 (scarpata con vegetazione), area 2 e l'area 4 a quota maggiore.

# MODELLO CONCETTUALE DELL’ANALISI DI RISCHIO

## Premessa

Si riportano nel seguito le valutazioni condotte riguardo le componenti che concorrono alla determinazione del potenziale rischio sito-specifico in relazione agli esiti delle indagini ambientali:

sorgenti di contaminazione, distinte tra primarie () e secondarie; queste ultime a loro volta suddivise tra:

  - zona insatura-suolo superficiale ();

  - zona insatura-suolo profondo;

  - zona satura-falda (acque sotterranee);

percorsi di migrazione e vie di esposizione;

bersagli.

## Sorgenti primarie e secondarie di contaminazione

### Sorgenti primarie di contaminazione

Alla luce delle informazioni reperite e in conseguenza alla cessazione delle attività in Sito avvenuta negli anni 2000, non si individua la presenza di una sorgente primaria attiva di rilascio nel sottosuolo del Sito. Anche le recenti videoispezioni dell’anno in corso dei cunicoli e delle linee fognarie sotto l’Area 1 (cfr. Figura 10) hanno escluso la presenza di rifiuti assimilabili a sorgenti primarie di contaminazione.

## Sorgenti secondarie di potenziale contaminazione

Alla luce delle informazioni reperite e in conseguenza alla cessazione delle attività in Sito avvenuta negli anni 2000, non si individua la presenza di una sorgente primaria attiva di rilascio nel sottosuolo del Sito. Anche le recenti videoispezioni dell’anno in corso dei cunicoli e delle linee fognarie sotto l’Area 1 (cfr. Figura 10) hanno escluso la presenza di rifiuti assimilabili a sorgenti primarie di contaminazione.

Le sorgenti secondarie di potenziale contaminazione sono definite prendendo in esame i contaminanti riscontrati in concentrazioni superiori alle rispettive CSC nelle varie matrici ambientali.

Le concentrazioni rappresentative delle sorgenti secondarie (“CRS”), secondo quanto riportato nel Manuale ISPRA, sono assunte pari alla concentrazione massima rilevata dalle analisi chimiche per ciascun contaminante.

Le sorgenti secondarie individuate nel caso in esame e le corrispondenti concentrazioni rappresentative in sorgente sono le seguenti:

| SORGENTE SECONDARIA |  | AREA IN CUI RICADE LA SORGENTE | CONTAMINANTI DI INTERESSE | CSC (mg/kg) | CRS (mg/kg) | CAMPIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS1 |  | A | Nichel | 120 | 170 | A03(1A) - 0-1 m da p.c. |
| SS2 |  | A | Benzo(a)pirene | 0,1 | 0,24 | A04(1A) - 0-1 m da p.c. |
| SS3 |  | A | Arsenico | 20 | 69,4 | A05(1A) 0-1 m da p.c. |
| SS4 |  | B | Arsenico | 50 | 56,4 | A13(1A) - 0-1 m da p.c. |
| SS5 |  | A | Rame | 120 | 157 | G01 (0,0-0,1 m) |
| SS6 |  | A | Idroc. pesanti C>12 | 50 | 56 | A12(1A)* - 0-1 m da p.c. |
|  | * il sondaggio ricade in area con colonna di riferimento B, ma in via cautelativa il superamento della CSC per la colonna A viene comunque preso in considerazione per la porzione di poligono ricadente in area in colonna A |  |  |  |  |  |

Tabella 1 - Concentrazioni rappresentative delle sorgenti

Nelle tavole fuori testo sono riportate in forma grafica le estensioni areali delle sorgenti secondarie di contaminazione individuate nel suolo superficiale (Tavola 4, Elaborato E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00004) e nel suolo profondo (Tavola 5, Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00005). Le sorgenti sono state delimitate in considerazione delle evidenze analitiche riscontrate nei campioni prelevati, dei criteri riportati nel Manuale ISPRA (poligoni di Thiessen) e delle planimetrie storiche di impianto, oltre che delle peculiarità morfologiche del Sito; lo stesso, infatti, come illustrato nel Capitolo 3.0, è sviluppato su più livelli a ridosso del pendio del versante e tra le n.5 aree individuate vi sono dislivelli anche di diversi metri.

A tal proposito, al fine di definire l’area per la quale è possibile ritenere rappresentativi i campioni prelevati sulla verticale di ciascun punto di indagine, in particolare per il suolo superficiale, sono state fatte considerazioni specifiche laddove il poligono di Thiessen generato con le consuete regole geometriche interessa aree poste a diverse quote. In queste situazioni, le sorgenti nel suolo superficiale hanno trovato confine sul limite tra i diversi piani quotati, così come rappresentate al Capitolo 3.0, applicando sempre un criterio cautelativo.

Sempre al fine di cautela, per il suolo profondo le sorgenti sono state definite non tenendo conto dei dislivelli presenti in Sito, poiché il suolo profondo costituisce un’unica matrice ed in Tavola 5 (Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00005) sono rappresentati i superamenti delle CSC indipendentemente dalle profondità.

## Percorsi di migrazione e vie di esposizione

Si precisa preliminarmente quanto segue:

il percorso di volatilizzazione non è stato considerato attivo per le sorgenti ubicate nel suolo superficiale e profondo, considerata l’assenza di contaminanti volatili secondo quanto definito dalla Banca Dati ISS-INAIL di marzo 2018.

il percorso di lisciviazione dal terreno insaturo superficiale e profondo e di migrazione e trasporto della contaminazione disciolta nelle acque sotterranee è stato escluso dalle simulazioni, poiché come già riportato anche nel documento “Sintesi procedurale e proposta di variante degli interventi di bonifica” dell’ottobre 2023, valutazioni congiunte portano a ritenere che nell’area manchi una circolazione idrica sotterranea vera e propria, e che non si possa parlare di esistenza di una falda ma che le acque intercettate in alcuni punti ed in tempi diversi siano riconducibili ad acque di versante, che si infiltrano nel sottosuolo e raggiungono il fondo valle di Sondrio seguendo l’impedenza idraulica rappresentata dall’interfaccia con il substrato roccioso.

- L’area, infatti, poggia su un substrato roccioso, affiorante e visibile in talune porzioni di confine del sito (a ovest lungo la strada che sale dal lungo Mallero, e a nord dove le strutture si legano al versante naturale) oltre che nell’immediato intorno, che si trova variamente nascosto da depositi naturali e materiali di riporto utilizzati per pianeggiare e costituire la superficie principale dello stabilimento. In questi strati di copertura trovano infiltrazione le acque piovane di alimentazione dal versante, che si rilevano in maniera effimera nei piezometri presenti in sito: battenti idrici di limitato spessore, discontinui e privi di ricarica. Per quanto riguarda i dati di letteratura disponibili (Relazione illustrativa e norme geologiche di piano - Allegato al PGT – maggio 2011), questi prendono in esame la circolazione idrica del conoide su cui poggia la città di Sondrio, mentre non sono riportate indicazioni per l’area dello stabilimento. Ciò supporta le evidenze sito specifiche già menzionate per cui nell’area manca una vera e propria circolazione idrica sotterranea e non vi sono le condizioni per la formazione di una falda. L’acqua nei punti di monitoraggio dentro al sito si rinviene solo occasionalmente e in coincidenza di eventi piovosi, solo laddove la morfologia del versante e l’imbonimento ricreato per pianeggiare le aree di stabilimento (es. area a monte dove è ubicato il piezometro MW6) permettono accumuli d’acqua

- Sulla base di quanto riscontrato in campo e in virtù di quanto indicato nelle linee guida ISPRA, un acquifero, per essere definito tale, deve permettere il prelievo “in media più di 10 m3/giorno, o la quantità prelevabile deve essere sufficiente per 50 persone”, è possibile concludere che la circolazione idrica intercettata talvolta dai piezometri non rappresenti una falda.

- Inoltre, i risultati analitici relativi ai campioni di acque prelevati nei piezometri MW4 ed MW6 mostrano la piena conformità ai limiti di riferimento per tutti i parametri ricercati.

I possibili percorsi di esposizione potenzialmente attivi sul Sito sono di seguito elencati per le sorgenti di contaminazione secondaria individuate.

Zona insatura-suolo superficiale:

ingestione e contatto dermico con il suolo superficiale contaminato;

erosione a opera del vento e dispersione in atmosfera delle polveri;

erosione a opera del vento e accumulo in spazi confinati delle polveri;

- Stante l’assenza di contaminanti di interesse volatili, è esclusa da tali percorsi la volatilizzazione di vapori organici sia in ambiente indoor che in ambiente outdoor.

Zona insatura-suolo profondo: considerato che si tratta di suolo profondo, non sono attivi i percorsi diretti di ingestione, contatto dermico e dispersione polveri. Inoltre, considerato quanto sopra esposto in merito alla assenza di falda, non si individuano per tale matrice percorsi attivi.

## Bersagli

Considerato quanto in precedenza esposto in merito alle future destinazioni d’uso del Sito, i bersagli potenzialmente esposti alla diffusione della contaminazione, attraverso i percorsi di esposizione sopra descritti, sono i seguenti:

i futuri lavoratori del Sito (considerando che il Sito è attualmente dismesso) – scenario commerciale industriale on-site() outdoor e indoor per l’area centrale e meridionale del Sito per la quale si prevede un utilizzo commerciale/industriale (Figura 7);

futuri adulti e bambini residenti – scenario residenziale on-site outdoor e indoor, nella porzione settentrionale del Sito per la quale si prevede un utilizzo verde pubblico/privato o residenziale (Figura 7). Tale ipotesi risulta cautelativa anche qualora l’area dovesse avere una destinazione d’uso ricreativa (es. parco).

- Per i bersagli indoor, essendo soltanto ipotizzati e non basati sull’effettivo stato di fatto per l’area residenziale e non avendo informazioni circa il mantenimento delle strutture esistenti per l’area commerciale, sono stati considerati parametri del sito di default (es. rapporto volume/area di infiltrazione per gli edifici indoor, ecc.). Resta inoltre inteso che, anche alla luce degli esiti della presente Analisi di Rischio, in base al tipo di utilizzo futuro potranno essere definite ulteriori modalità specifiche di calcolo del rischio e/o di gestione, mitigazione o eliminazione dei rischi qui individuati. Tanto quanto in applicazione all’eventuale progetto che sarà sviluppato sulla base dello scenario inteso nello Studio di fattibilità urbanistica dell’area, redatto dallo Studio di progettazione Arch. Giovan Battista Bonomi di Sondrio per conto della proprietà Fossati Uno S.r.l., trasmesso al Comune di Sondrio con nota del 18/06/2024 (Prot. 23738 del 18.06.2024),

# APPLICAZIONE AL SITO DELL’ANALISI DI RISCHIO

## Generalità

L’Analisi di Rischio elaborata per il Sito è stata spinta sino al secondo livello. Tale scelta si basa sul fatto che le indagini di caratterizzazione ambientale svolte consentono di disporre di una base dati che, unitamente a quella fornita dalla letteratura, permette di applicare un modello di simulazione del trasporto per lo studio della diffusione della contaminazione alle aree esterne alle sorgenti di contaminazione.

La procedura è stata applicata in modalità inversa, essendo finalizzata alla determinazione della massima concentrazione alla sorgente (obiettivo di bonifica del Sito), per le diverse matrici ambientali, compatibile con il livello di rischio ritenuto accettabile per i bersagli esposti.

Le elaborazioni sono state condotte usando il software di calcolo Risk-net versione 3.1.1 Pro (“Risk-net”).

In Appendice 3 è riportato un estratto dei dati meteorologici (Fonte https://scia.isprambiente.it/, stazione Sondrio), in Appendice 4 è riportato il glossario dei termini e in Appendice 5 è riportata la metodologia utilizzata per l’elaborazione della presente Analisi di Rischio.

Per i contaminanti di interesse, i valori dei parametri chimico-fisici e tossicologici sono desunti dalla banca dati ISS-INAIL elaborata a supporto del Manuale ISPRA e aggiornata a marzo 2018, trasmessa con nota del 4 aprile 2018 al Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare.

Si rammenta che la suddetta banca dati non considera gli idrocarburi C>12 tra i contaminanti volatili.

Particolare attenzione è stata posta nella scelta dei parametri usati, che rispondono sia a criteri di cautela sia a quelli di sito-specificità ricavati dalle indagini di caratterizzazione svolte.

Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti da parte delle PP.AA. in Appendice 6 sono riportati i dati di input e le fonti usate. Per i parametri per i quali non sono disponibili misure dirette si è fatto riferimento a fonti bibliografiche.

Si allegano inoltre in Appendice 7 i file delle simulazioni.

### Calcolo delle CSR e obiettivi di bonifica per il sito

La procedura di Analisi di Rischio è stata applicata in modalità inversa ai percorsi ritenuti completi, anche se in via esclusivamente potenziale.

Di seguito si riportano risultati delle simulazioni condotte.

### Zona insatura – suolo superficiale

#### SS1 – Nichel – colonna A

Per tale sorgente non sono attivi percorsi in quanto la sorgente risulta completamente ubicata in area pavimentata; pertanto, i percorsi considerati potenzialmente attivi sul Sito (ingestione e contatto dermico e erosione a opera del vento e dispersione in atmosfera delle polveri) risultano interrotti nell’area caratterizzata dalla presenza di Nichel (Tavola 6, Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00006).

#### SS2 – Benzo(a)pirene – colonna A

Per tale sorgente non sono attivi percorsi in quanto la sorgente risulta completamente ubicata in area pavimentata; pertanto, i percorsi considerati potenzialmente attivi sul Sito (ingestione e contatto dermico e erosione a opera del vento e dispersione in atmosfera delle polveri) risultano interrotti nell’area caratterizzata dalla presenza di Benzo(a)pirene (Tavola 6, Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00006).

#### SS3 – Arsenico – colonna A

Per tale sorgente, i percorsi risultano attivi solo per quelle porzioni di poligoni nei quali la pavimentazione, storicamente presente, risulta ammalorata e pertanto nel tempo si è sviluppata della vegetazione (porzioni di poligoni A07, A13, A17 in Tavola 6, Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00006). A tale proposito si sottolinea che tale ipotesi risulta cautelativa in quanto non è stato possibile verificare la presenza della pavimentazione ed il suo stato di conservazione nelle intere aree considerate, ma dalle foto storiche (Paragrafo 1.3) si evince che tale area risultasse pavimentata anche successivamente alla cessazione delle attività produttive in Sito.

Si fa inoltre presente che la porzione di poligono relativa ad A17 è stata considerata facente parte della sorgente in ottica cautelativa: il sondaggio A17 è stato realizzato in area con destinazione d’uso industriale/commerciale e dal confronto con colonna B non emerge nessun superamento per il campione prelevato nel suolo superficiale; essendo però la concentrazione di arsenico eccedente la colonna A, tale eccedenza è stata considerata per la porzione di poligono che ricade in tale destinazione d’uso.

Per tale sorgente sono state calcolate, considerando un bersaglio residente, le seguenti CSR:

| CSR cumulative per il Suolo Superficiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminante | CRS | CSRind | f | CSRcum | CSC | Csat | R (HH) | HI (HH) |
|  | mg/kg | mg/kg | - | mg/kg | mg/kg | mg/kg | - | - |
| Arsenico | - | 3.89E-01 |  | 3.89E-01 | 2.00E+01 | - | 1.00E-06 | 1.80E-02 |
| Cumulato Outdoor (On-site) |  |  |  |  |  |  | 1.00E-06 | 1.80E-02 |
| Cumulato Indoor (On-site) |  |  |  |  |  |  | 4.79E-11 | 1.73E-06 |

Tabella 2 - Calcolo CSR per la sorgente SS3

La CSR calcolata dal software per arsenico nella sorgente SS3 (0,389 mg/kg) è inferiore alla CSC per arsenico in suoli residenziali (20 mg/kg); pertanto, la CSR viene posta pari alla suddetta CSC, ossia a 20 mg/kg.

#### SS4 – Arsenico – colonna B

Per tale sorgente non sono attivi percorsi in quanto la sorgente risulta completamente ubicata in area pavimentata; pertanto, i percorsi considerati potenzialmente attivi sul Sito (ingestione e contatto dermico e erosione a opera del vento e dispersione in atmosfera delle polveri) risultano interrotti nell’area caratterizzata dalla presenza di Arsenico nella porzione di Sito nella quale si fa riferimento alla colonna B (Tavola 6, Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00006_00).

#### SS5 – Idrocarburi pesanti C>12 – colonna A

Per tale sorgente, i percorsi risultano attivi solo per quelle porzioni di poligoni nei quali la pavimentazione, storicamente presente, risulta ammalorata e pertanto nel tempo si è sviluppata della vegetazione (porzione di poligoni A12 in Tavola 6, Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00006). A tale proposito si sottolinea che tale ipotesi risulta cautelativa in quanto non è stato possibile verificare la presenza della pavimentazione ed il suo stato di conservazione nelle intere aree considerate, ma dalle foto storiche (Paragrafo 1.3) si evince che tale area risultasse pavimentata anche successivamente alla cessazione delle attività produttive in Sito.

Si fa inoltre presente che la sorgente SS5 è costituita da una parte di poligono relativo al sondaggio A12, realizzato in area con destinazione d’uso industriale/commerciale e che dal confronto con colonna B non emergerebbe nessun superamento per il campione prelevato nel suolo superficiale; essendo però la concentrazione di idrocarburi pesanti C>12 eccedente la colonna A, tale eccedenza è stata considerata per la porzione di poligono che ricade in tale destinazione d’uso. Per tale sorgente sono state calcolate, considerando un bersaglio residente, le seguenti CSR:

| CSR cumulative per il Suolo Superficiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminante | CRS | CSRind | f | CSRcum | CSC | Csat | R (HH) | HI (HH) |
|  | mg/kg | mg/kg | - | mg/kg | mg/kg | mg/kg | - | - |
| Alifatici C13-C18 | - | 6110.5 |  | 6110.5 | 5.00E+01 | 6.81E+01 | - | 1.00E+00 |
| Cumulato Outdoor (On-site) |  |  |  |  |  |  | - | 1.00E+00 |
| Cumulato Indoor (On-site) |  |  |  |  |  |  | - | 4.52E-07 |

Tabella 3 - Calcolo CSR per la sorgente SS5

La CSR calcolata dal software considerando la classe di idrocarburi pesanti C>12 critica per i percorsi considerati (alifatici C13-C18) risulta pari a 6110 mg/kg.

#### SS6 – Rame – colonna A

Per la sorgente SS6 sono state calcolate, considerando un bersaglio residente, le seguenti CSR:

| CSR cumulative per il Suolo Superficiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminante | CRS | CSRind | f | CSRcum | CSC | Csat | R (HH) | HI (HH) |
|  | mg/kg | mg/kg | - | mg/kg | mg/kg | mg/kg | - | - |
| Rame | - | 3043.4 |  | 3043.4 | 1.20E+02 | - | - | 1.00E+00 |
| Cumulato Outdoor (On-site) |  |  |  |  |  |  | - | 1.00E+00 |
| Cumulato Indoor (On-site) |  |  |  |  |  |  | - | 3.21E-07 |

Tabella 4 - Calcolo CSR per la sorgente SS5

La CSR calcolata dal software per il rame nella sorgente SS6 risulta pari a 3043 mg/kg.

# Obiettivi di bonifica e stato di contaminazione rilevato

- Gli obiettivi di riferimento per la bonifica del sito sono costituiti dalle CSC Colonna A e Colonna B in relazione al destino d’uso ipotizzato per le diverse aree del Sito. Per le aree di pertinenza delle sorgenti SS3, SS5 e SS6 definite mediante procedura di Analisi di Rischio sono state definite CSR per i parametri di interesse che, per l’arsenico, sono inferiori alla CSC e pertanto, in tal caso si adotta la CSC come obiettivo di bonifica.

- Gli obiettivi di bonifica relativi alla zona insatura, suolo superficiale, determinati con l’Analisi di Rischio sono di seguito esplicitati e confrontati con le concentrazioni rilevate in Sito, al fine di definire la necessità o meno di intervento. Per quanto concerne le sorgenti SS1, SS2, SS4 la verifica mediante AdR ha permesso di escludere percorsi di esposizione attivi, pertanto non sono state definite CSR.

## SS3 – Arsenico – colonna A

- L’obiettivo di bonifica per arsenico nella sorgente SS3 risulta pari alla CSC colonna A, ossia a 20 mg/kg.

- La concentrazione massima rilevata in sorgente risulta pari a 67,9 mg/kg nel campione prelevato nel sondaggio A07; negli altri sondaggi facenti parte della sorgente la concentrazione risulta pari a 56,4 mg/kg in A13 e 23,1 mg/kg in A17.

- In tutti i poligoni facenti parte della sorgente SS3, si ha il superamento dell’obiettivo di bonifica determinato, posto pari alla CSC colonna A; pertanto, per tale sorgente è necessario prevedere interventi di messa in sicurezza.

## SS5 – Idrocarburi pesanti – colonna A

- L’obiettivo di bonifica per idrocarburi pesanti nella sorgente SS5 risulta pari a 6110 mg/kg.

- La concentrazione massima rilevata in sorgente risulta pari a 56 mg/kg nel campione prelevato nel sondaggio A12.

- Nel poligono che costituisce la sorgente SS5 la concentrazione risulta inferiore all’obiettivo di bonifica determinato; pertanto, non vi è necessità di intervento di bonifica/messa in sicurezza.

## SS6 – Rame – colonna A

- L’obiettivo di bonifica per rame nella sorgente SS6 risulta pari a 3043 mg/kg.

- La concentrazione massima rilevata in sorgente risulta pari a 157 mg/kg nel campione prelevato nel sondaggio G01.

- Nel poligono che costituisce la sorgente SS6 la concentrazione risulta inferiore all’obiettivo di bonifica determinato; pertanto, non vi è necessità di intervento di bonifica/messa in sicurezza.

# INTERVENTI PREVISTI

Alla luce dei risultati emersi dal confronto tra le concentrazioni rilevate in sito e gli obiettivi di bonifica, CSR determinate mediante procedura di AdR, è emersa una non conformità in corrispondenza della sorgente SS3, per il parametro Arsenico nei suoli superficiali. Al fine di definire gli interventi necessari per la bonifica o messa in sicurezza dell’area sono state prese in considerazione e confrontate diverse tecnologie che possono essere applicate in funzione della ricostruzione del Modello Concettuale del Sito e degli obiettivi dell’intervento di bonifica indicati (Capitoli 4 e 6).

Il confronto tra le tecnologie è stato eseguito in accordo con i principi generali e gli strumenti per la selezione delle migliori tecniche disponibili a costi sopportabili (“BATNEEC”), riportate all’Allegato 3 al Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

L’applicabilità delle diverse tecnologie di bonifica è stata valutata in funzione di una serie di parametri connessi sia alla tipologia dei contaminanti presenti, alla loro concentrazione e distribuzione spaziale, sia alle caratteristiche della matrice sulla quale occorre operare.

L’Allegato 3 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 indica criteri tecnici generali per la conduzione degli interventi di bonifica; in particolare suggerisce di privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilità delle sostanze inquinanti, e quelle tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato.

Alla luce di quanto sopra indicato e dei risultati dello screening eseguito sulle possibili tecnologie di bonifica o messa in sicurezza, si ritiene che l’intervento più adatto presso la sorgente SS3 di Area 1 (cfr. Figura 9) sia ancora l’adeguamento/integrazione dell’esistente pavimentazione in forma di Messa in Sicurezza Permanente. Si prevede, dunque, il ripristino della pavimentazione nelle porzioni della SS3 in cui la stessa risulta mancante e/o ammalorata, rappresentate indicativamente dal contorno rosso in Figura 13.

Figura 13 - Area non conforme agli obiettivi di bonifica, oggetto di intervento per il ripristino della pavimentazione

A completamento degli interventi previsti presso il Sito si procederà con la rimozione del materiale caratterizzato come rifiuto, rinvenuto nel corso delle indagini integrative del 2024, in corrispondenza della trincea M01 fino alla profondità di 0,8 m da p.c., che sarà rimpiazzato da materiale di provenienza certificata.

- Inoltre, in corrispondenza dell’ex area adibita a pesa, interessata dalla presenza di spaccato di cava (“ballast”), utilizzato per colmare la vasca interrata a servizio proprio del sistema di pesatura camion dismesso. In base ai i risultati condivisi con ARPA, si ritiene necessario rimuovere il ballast, vista la conferma di presenza di amianto al suo interno. L’attività di rimozione e smaltimento secondo la normativa vigente dello stesso verrà svolta, nell’ambito del presente progetto per un volume complessivo stimato pari a 47 m3. Analogamente a quanto previsto per la trincea M01, il volume di ballast rimosso sarà sostituito da materiale di provenienza certificata.

- Infine, si osserva che le indagini di verifica condotte nel 2024 presso la rete di cunicoli sotterranei costituenti la rete di ventilazione e raccolta polveri dai locali di produzione, la rete di raccolta delle acque reflue industriali e bianche di superficie e presso l’ex serbatoio di nafta ubicato in area nord-ovest del Sito hanno mostrato l’assenza di evidenze di contaminazione e pertanto non si ritengono necessari ulteriori interventi in queste zone.

## Bonifica mediante Messa in Sicurezza Permanente (“MISP”) della sorgente SS3

L’intervento di messa in sicurezza permanente che interesserà la sorgente SS3 prevede il ripristino della pavimentazione che risulta attualmente mancante/ammalorata.

La pavimentazione dell’area in cui ricade la sorgente SS3, che sino al 2012 risultava omogeneamente presente su tutta la zona, come visibile anche dalle foto aeree storiche riportate nel Paragrafo 1.3, attualmente risulta ammalorata e localmente mancante, con la presenza di piante ed arbusti che si sono insinuati tra le fessure, peggiorando lo stato della stessa (Figura 14).

L’intervento prevederà quindi per prima cosa la rimozione della vegetazione, con operazioni di decespugliamento, taglio alberi ed alla rimozione delle ceppaie. Tale materiale verrà gestito come rifiuto ai sensi della normativa vigente. Si stimano 6 tonnellate di rifiuto classificabile con codice ERR 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili; tale volume è stimato tenendo conto anche della porzione di sito che dovrà essere sfalciata e disboscata per l’allestimento dell’area di cantiere (Paragrafo 7.1.1).

Successivamente si procederà al ripristino della pavimentazione procedendo come segue:

- verifica dell’esistenza e della configurazione della rete di raccolta e drenaggio acque meteoriche;

- regolarizzazione del fondo anche tramite la rimozione di eventuali frammenti o parti di pavimentazione preesistente sconnessa ed irregolare, che non consentirebbe una posa omogenea della copertura descritta al punto successivo;

- posa di misto stabilizzato cementato livellato mediante uso di rulli, per uno spessore di 20 cm, con pendenza adeguata agli attuali sistemi di drenaggio delle acque meteoriche precedentemente verificati. La composizione del materiale di copertura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: misto cementato costituito da miscela di inerti con dimensione massima 30 mm e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500 e legante nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti.

L’area della sorgente SS3 oggetto di intervento (Figura 13) ha una superficie complessiva di circa 970 m2; si stima che l’area di intervento nella quale sarà necessario rimuovere la pavimentazione attualmente presente in quanto sconnessa sia pari al 10% della superficie complessiva, mentre sulla restante parte si prevede di poter procedere con la posa dello strato di misto stabilizzato al di sopra dell’attuale pavimentazione. Il materiale di risulta andrà gestito come rifiuto. Dalle informazioni raccolte dalle stratigrafie dei sondaggi realizzati, lo spessore della attuale pavimentazione nell’area risulta pari a 10-20 cm. Pertanto, si ipotizza che da tale attività verrà prodotto un volume di rifiuti, considerando cautelativamente uno spessore di 20 cm, pari a 970 m2*0,1*0,2 m = 19,4 m3, che sarà gestito con codice EER 17.09.04.

Non sono previsti nuovi interventi di regimazione delle acque meteoriche.

Al termine delle attività di posa, la pavimentazione sarà oggetto di verifica al fine di testarne la conformità al presente progetto; in particolare saranno verificate i) la continuità e lo spessore della pavimentazione (minimo 20 cm) e ii) la composizione del materiale misto stabilizzato cementato fornito.

Figura 14 - Stato attuale dell'area della sorgente SS3

Si fa presente che gli interventi di bonifica proposti consistono nell’interruzione, nelle aree dove presente, del rischio di ingestione e contatto dermico con i terreni superficiali. In tali aree del sito le porzioni già pavimentate sono intrinsecamente già sicure, e solo laddove mancanti o ammalorate (sorgente SS3) sono previsti interventi di messa in sicurezza permanente con la creazione di nuova pavimentazione ad hoc. Con questo a mente, è evidente come siano facilmente praticabili ulteriori scenari di utilizzo del sito e tra questi anche quello proposto da Fossati Uno S.r.l. a giugno di quest’anno, dacché sarà comunque possibile scavare laddove necessario per lo sviluppo urbanistico e ancora proteggersi dal rischio sanitario con la creazione di un orizzonte di separazione (anche in nuda terra), dove effettivamente necessario.

### Allestimento area di cantiere

Preliminarmente all'intervento di messa in sicurezza permanente si provvederà all’allestimento dell’area di cantiere per rendere il Sito idoneo all’esecuzione delle attività previste in progetto, in osservanza alle norme generali e alle prescrizioni specifiche in termini di sicurezza. Sarà pertanto realizzata un’area servizi e di sosta veicoli con la posa dei box di cantiere (box ufficio/spogliatoio a due scomparti, bagno chimico, eventuale magazzino per le attrezzature delle imprese esecutrici).

In sintesi, le attività di allestimento dell’area di cantiere e propedeutiche alle attività prevederanno:

- lo sfalcio e la rimozione della vegetazione dalla superficie destinata ad area di cantiere e presso l’area oggetto di intervento;

- il rilievo topografico e il picchettamento delle aree di intervento;

- la realizzazione dell’area destinata ad ufficio, spogliatoio, magazzino e servizi igienici;

La Tavola 7 (Elaborato: E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_PL_00007) descrive in linea di massima il layout di cantiere. Tale layout potrà subire modifiche in fase esecutiva in funzione di esigenze di campo (es. ampliamenti, riposizionamenti degli areali identificati nella tavola ecc.).

## Rimozione dei rifiuti dall’area della trincea M01

Nell’ambito degli interventi si prevede la rimozione del materiale caratterizzato come rifiuto, rinvenuto nel corso delle indagini integrative del 2024 in corrispondenza della trincea M01 fino alla profondità di 0,8 m da p.c., come indicato nella relazione “Esiti delle indagini integrative e conferma variante degli interventi di bonifica” dell’aprile 2024, redatta da Intellera Consulting S.p.A. ed emesso da ARIA S.p.A..

L’area interessata dalla presenza di tale rifiuto è quella individuata nel corso della realizzazione della trincea M01 e alla luce delle informazioni attuali ha un’area di circa 4 m2 (Figura 15).

Figura 15 - Trincea M01

Nel corso delle attività di indagine integrativa la trincea M01 è stata approfondita fino a 1,7 m da p.c., permettendo di individuare la presenza in successione di uno strato costituito da materiale di riporto misto esteso fino a circa 0,5 m di profondità e quindi di una nuova soletta in magrone fino a circa 0,8 m; al di sotto di questa seconda soletta era presente terreno fino alla profondità massima raggiunta pari a 1,7 m da p.c..

- Nel tratto tra le due solette è stato raccolto un campione di terreno (M01-R), prelevato alla profondità di 0,1 – 0,5 m dal p.c., analizzato secondo il test di cessione dell’Allegato 3 del DM 05/02/1998 e in più caratterizzato come rifiuto per la necessità dell’eventuale gestione in allontanamento fuori dal sito.

- Dalle analisi effettuate, tale campione risulta:

- un rifiuto speciale non pericoloso;

- non rispettare i limiti per il recupero secondo D.M. 05/02/98 All.3;

- non rispettare i limiti alla tabella 2 dell’allegato 4 al D. Lgs. 36/03 e s.m.i. per la ammissibilità in discarica per rifiuti inerti;

- rispettare i limiti alla tabella 5 dell’allegato 4 al D. Lgs. 36/03 e s.m.i. per l’ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi.

Nel corso delle attività di realizzazione della trincea stessa, si è proceduto allo stoccaggio in maniera separata del materiale individuato da 0 a 0,8 m da p.c. dal terreno scavato nell’intervallo 0,8-1,7 m da p.c.; la trincea è stata nuovamente riempita al termine delle attività avendo cura di riposizionare il terreno nell’intervallo 0,8-1,7 m da p.c. e il materiale misto e derivante dalla demolizione della soletta nell’intervallo 0-0,8 m da p.c..

- Le caratteristiche qualitative del terreno presente al di sotto del rifiuto rimosso sono già state verificate con il prelievo del campione M01 (0,8-1,7 m da p.c.) che, sottoposto ad analisi chimiche, è risultato conforme alle CSC di riferimento per la colonna B (siti ad uso industriale/commerciale) della Tabella 1, Titolo V, Parte IV dell’Allegato 5 previste dal D.Lgs 152/06.

- Per tale area si ipotizza di smaltire il materiale rinvenuto fino alla profondità di 0,8 m, per un volume pari a 4 m2*0,8 m = 3,2 m3 come rifiuto con codice EER 17.09.04 ai sensi della normativa vigente. Qualora siano presenti frammenti di materiale bituminoso, gli stessi potranno essere gestiti come rifiuto codice EER 17.03.02.

- Il volume di terreno rimosso sarà sostituito da materiale di provenienza certificata.

## Rimozione materiale di riempimento ex pesa

- In corrispondenza dell’area adibita alla ex pesa, posta sul margine occidentale dell’Area 1 (cfr. Figura 10) appena oltre l’ingresso carrabile da via Fossati 1 è presente un’area di dimensioni circa 11*2,5 m interessata dalla presenza di spaccato di cava (“ballast”), utilizzato per colmare la vasca interrata a servizio proprio del sistema di pesatura camion dismesso. In tale area sono state realizzate n. 3 trincee (TR 1-2-3) spinte sino al fondo della vasca (intervallo di campionamento tra 0,0 e 1,7 m dal p.c.) con raccolta campioni di accertamento del materiale; in particolare è stato prodotto un campione composito inviato al laboratorio per essere sottoposto a macinatura e successiva misura del contenuto in fibre di amianto naturale.

- I risultati ottenuti  hanno confermato la presenza di amianto nei materiali e pertanto si ritiene necessaria la loro  rimozione (si rimanda all’Appendice 9 per i risultati); il ballast verrà rimosso e gestito come rifiuto con codice EER 17.05.07* per un volume complessivo stimato pari a 47 m3. Analogamente a quanto previsto per la trincea M01, il volume di ballast rimosso sarà sostituito da materiale di provenienza certificata.

- I materiali contenenti amianto devono essere bonificati da impresa specializzata, nel rispetto del TITOLO IX CAPO III del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Le modalità operative per la bonifica da materiali contenenti amianto saranno stabilite dall’impresa specializzata che risulterà aggiudicataria dei lavori, in base alla tipologia dei materiali e alla loro accessibilità, in conformità a quanto previsto dal DM 6/9/1994, ed eventualmente descritte in un Piano di Lavoro elaborato ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08, da inviare all’ente competente per approvazione qualora richiesto.

## Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti nell’ambito degli interventi di MISP e di rimozione e dalle attività di cantierizzazione propedeutiche alle stesse sono riconducibili alle seguenti categorie, per le quali si riporta un elenco dei codici EER indicativo, e non esaustivo:

rifiuti prodotti dalle attività preliminari (decespugliamento, sfalcio e pulizia prima delle attività di MISP e attività di cantierizzazione):

  - EER 20.02.01: Rifiuti biodegradabili;

rifiuti prodotti dalle attività di ripristino della pavimentazione in area SS3:

  - EER 17.09.04: Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03*;

rifiuti prodotti durante le attività di rimozione del materiale presente presso la trincea M01:

  - EER 17.09.04: Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03*;

  - EER 17.03.02: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;

rifiuti prodotti durante le attività di rimozione del ballast contenente fibre di amianto:

  - EER 17.05.07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.

- Tutti i materiali e rifiuti derivanti dalle attività di rimozione della pavimentazione ammalorata, rimozione rifiuti in area trincea M01 e del ballast, saranno caratterizzati, quando necessario, anche mediante test di cessione ex DM 05/02/98 (art. 9 – All. 3) – DM 186/06 Allegato 3 per verificare la possibilità di invio a recupero.

## Piano di manutenzione e verifica di integrità delle opere

Per quanto riguarda l’attività di messa in sicurezza permanente da realizzarsi nell’area della sorgente SS3, successivamente alla conclusione dell’intervento, sarà necessario verificare periodicamente (con cadenza annuale) l’integrità dell’opera e provvedere al suo ripristino laddove dovesse risultare ammalorata, ovvero provvedere ad interdire l’area in caso opposto.

## Quadro economico di spesa

La stima dei costi previsti per l’intervento proposto è stata effettuata in base ai presupposti contenuti nel presente documento; si tratta di una valutazione allineata con il livello di progettazione qui intesa, quindi con un’alea fino al 30%.

Il quadro economico di spesa stimato per l’esecuzione dell’intervento è pari a 63’819,02 Euro, IVA esclusa, come riportato nell’Elaborato E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_QE_0000.

I costi per la sicurezza sono stimati pari al 5% del valore dell’intervento.

## Stima della durata degli interventi

Nell’elaborato E03423_POB_A09_GEN_CAN_BNN_P00_PR_CR_00001 è riportato un cronoprogramma di massima delle attività da eseguire, per le quali si ipotizza una durata complessiva pari a circa 4 settimane di tempo effettivo di esecuzione delle attività, esclusi i tempi necessari all’eventuale approvazione del Piano di Lavoro, necessario per la rimozione di materiali contenenti amianto.

Tali tempistiche sono state stimate sulla base delle dimensioni e dei volumi delle aree di scavo calcolate e considerando la rimozione e il successivo ripristino dell’intera pavimentazione della sorgente SS3.

# PROTEZIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Tutte le attività descritte nel presente documento saranno gestite nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e delle procedure previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da svilupparsi a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione preliminarmente all’inizio delle attività di campo.

Tutte le attività saranno inoltre svolte utilizzando idonei mezzi ed attrezzature.

Durante le attività di scavo, gli addetti alla supervisione si terranno a debita distanza dalle macchine operatrici. Le attività di campo dovranno essere svolte soltanto da personale qualificato ed equipaggiato in modo adeguato seguendo idonee procedure di sicurezza precedentemente concordate e condivise nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) dei singoli Appaltatori. Le attività di campo saranno altresì eseguite minimizzando la produzione di polveri e rumore in modo da risultare compatibili con l’ambiente circostante.

La gestione e trasporto dei materiali/rifiuti da/verso il cantiere dovrà avvenire soltanto mediante idonei mezzi autorizzati a tal fine e condotti da personale esperto e formato.

Le aree di lavoro saranno opportunamente confinate mediante idonea recinzione di cantiere perimetrale, ove non già presente segregazione delle aree e sarà severamente vietato l'accesso nell’area di cantiere alle persone non autorizzate. Sul sito dovranno essere sempre presenti adeguati sistemi antincendio e predisposto un adeguato piano di emergenza.

Nel POS delle ditte appaltatrici si riporteranno in dettaglio le caratteristiche delle apparecchiature e dei mezzi utilizzati durante i lavori di cantiere, comprensive delle autorizzazioni e certificazioni necessarie al loro impiego.

Tutti i lavoratori coinvolti nelle attività di campo dovranno essere formati/informati sui rischi legati al sito (mediante la presa visione del PSC e periodici incontri sul tema della sicurezza da tenersi nelle varie fasi di lavoro), e sui rischi legati alla specifica attività per la quale ogni singolo Appaltatore dovrà svolgere una valutazione dei rischi specifici nel POS.

Ogni lavoratore dovrà essere in possesso degli attestati di formazione rilasciati dal proprio datore di lavoro, della relativa idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente e dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI) individuati quali necessari nel PSC e nei singoli POS.

Particolare attenzione sarà inoltre volta alla definizione dei turni di lavoro del personale e, qualora siano previste più squadre di lavoro contemporaneamente, alla gestione delle interferenze al fine di minimizzare i rischi connessi alle interferenze di diverse squadre di Appaltatori e/o lavorazioni.

L’accesso al cantiere sarà consentito solo al personale addetto alle operazioni, alla Direzione Lavori e ai tecnici degli EE.PP. dotati degli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI).

In linea generale, considerando che le attività descritte nel presente documento, che potrebbero generare rischi comprenderanno, essenzialmente operazioni di scavo, movimentazione e riporto di terreni, i maggiori rischi per la sicurezza degli operatori potrebbero essere connessi ai seguenti fattori:

- contatto accidentale con macchine operatrici in movimento;

- caduta di materiale dall’alto, in particolare dalle macchine operatrici;

- inalazione di polveri che potrebbero svilupparsi durante lo scavo del terreno e sua movimentazione/riporto;

- esposizione continuativa al rumore dei mezzi di cantiere.

Per ridurre i rischi derivanti da tali fattori, durante ogni attività di cantiere implicante i rischi suddetti, gli operatori dovranno sempre disporre dei seguenti DPI, da utilizzare quando necessari:

- elmetto protettivo;

- scarpe antinfortunistiche con lama antiforo e puntale in acciaio;

- cuffie auricolari;

- guanti protettivi.

- Eventuali DPI aggiuntivi qualora previsti nel PSC.

# COMPATIBILITà AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI

Il potenziale impatto ambientale derivante dall’esecuzione degli interventi presentati nel presente documento è riconducibile alla produzione di rifiuti derivanti dall’intervento di scavo e smaltimento dei rifiuti nell’area della trincea M01 e dalla rimozione e smaltimento della pavimentazione ammalorata in area SS3.

Il documento è redatto tenendo conto dei principi DNSH (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo); nella successiva fase di sviluppo del progetto di bonificasiprevederà un elaborato apposito per la verifica di tali principi.

## Mitigazione degli impatti e ripristino ambientale

Le misure adottate per la mitigazione degli impatti sopra descritti vengono di seguito illustrate.

## Produzione di rifiuti

I rifiuti prodotti saranno gestiti ai sensi della Parte Quarta, Titolo I del D.Lgs. 152/2006. La ditta incaricata della produzione del rifiuto, nel rispetto della normativa vigente, provvederà alla compilazione del registro di carico e scarico rifiuti e invierà, alle PP.AA. competenti, i relativi Formulari Identificativi del Rifiuto vidimati dall’impianto di conferimento esterno autorizzato.

## Limitazione d’uso del Sito

Durante l’esecuzione degli interventi sarà vietato l’accesso all’area di cantiere alle persone non autorizzate, mediante la recinzione e l’esposizione della cartellonistica appropriata. Il cantiere sia in area M01 che in area SS3 è in area interna al Sito, che risulta chiuso e inaccessibile dall’esterno.

# CONCLUSIONI

Le indagini ambientali storicamente eseguite presso l’ex Cotonificio Fossati di Sondrio (SO), in particolare quelle del Piano di Caratterizzazione del 2015 e quelle più recenti integrative eseguite nel 2024 hanno permesso di individuare taluni superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle matrici suolo superficiale e suolo profondo.

Stante le eccedenze rilevate, ai sensi del D.lgs. 152/06, è stata elaborata la presente Analisi di Rischio sito-specifica, finalizzata a definire gli obiettivi di bonifica (CSR) per il Sito.

Come già esplicitato nei documenti di proposta di variante della bonifica dell’ottobre 2023 e dell’aprile 2024 presentati da ARIA S.p.A., per la destinazione d’uso del Sito si è fatto riferimento allo stato di fatto e, assieme, alle previsioni della variante generale del PGT del Comune di Sondrio del 2023, con uno scenario misto di utilizzo delle aree coordinando con gli esistenti frazionamenti catastali. Il Sito, pertanto, è stato suddiviso in due porzioni, una con utilizzo verde pubblico/privato o residenziale (area nord del Sito) e una con utilizzo commerciale/industriale (area centrale e meridionale del Sito), come rappresentato in Figura 7. La suddivisione d’uso, cautelativamente sviluppata con la compatibilità allo stato di fatto, potrà ulteriormente essere modifica secondo scenari d’uso diversi verificabili grazie alla versatilità dell’analisi di rischio già elaborata, finanche per gli scenari al momento solo ipotizzati da parte della Fossati Uno S.r.l. (Appendice 8).

Per quanto concerne i bersagli, gli stessi sono stati considerati coerenti ai due utilizzi sopra riportati: recettore residenziale nella parte nord del Sito, lavoratore nella parte sud.

L’Analisi di Rischio è stata eseguita applicando, al caso in esame, i criteri riportati nell’Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08.

Le proprietà chimico-fisico tossicologiche dei contaminanti sono stati desunte dalla Banca Dati ISS-INAIL (aggiornamento di marzo 2018).

Il software usato per la simulazione è il Risk-net 3.1.1 con dati in ingresso in parte ricavati direttamente da indagini ambientali condotte in campo e in parte da fonti bibliografiche, adottando valori di tipo cautelativo che hanno massimizzato la conservatività del modello stesso.

Per la matrice suolo superficiale sono stati considerati attivi i percorsi di ingestione, contatto dermico e ingestione polveri; in molte delle sorgenti individuate tali percorsi non sono effettivamente attivi poiché le aree sono caratterizzate dalla presenza di pavimentazione.

Dal confronto tra i risultati delle analisi chimiche ottenuti sui campioni di terreno prelevati dal Sito le CSR calcolate per la zona insatura – suolo superficiale, emergono unici superamenti per la sorgente SS3, pertanto il Sito risulta contaminato.

Per la matrice suolo profondo, non si individuano percorsi di volatilizzazione attivi in quanto non sono state rilevate eccedenze per sostanze volatili.

Sia per il suolo superficiale che per il suolo profondo non sono stati attivati i percorsi di lisciviazione in quanto non è presente presso il Sito in oggetto una falda.

- Alla luce del D.lgs. 152/06 il Sito risulta contaminato e in quanto tale si ritiene necessaria l’esecuzione di un intervento di messa in sicurezza permanente sui terreni superficiali in area SS3:

- il ripristino della pavimentazione nell’area SS3, previa attività di rimozione della vegetazione che interessa l’area.

- Parimenti, rilevata la potenziale vulnerabilità per le matrici ambientali suolo e sottosuolo riguardo la presenza locale di rifiuti si prevede di intervenire con la rimozione dei rifiuti medesimi:

- nell’area della trincea M01, nell’intervallo tra 0,0 e 0,8 m da p.c. dove sono abbancati materiali di riporto non conformi al test di cessione;

- nell’area della vecchia pesa dei camion, per tutto il materiale usato nel riempimento della vasca interrata qualora si determini (analisi in corso) la presenza naturale di fibre di amianto.

Pagina delle firme

WSP Italia S.r.l.

Ing. Marta Bellini	Ing. Luna Maldi

Project Manager	Project Director

C.F. e P.IVA  03674811009

Registro Imprese Torino

R.E.A. Torino n.  TO-938498

Capitale sociale Euro 105.200,00 i.v.

https://wsponline.sharepoint.com/sites/it-24683914ariasondr/shared documents/general/6.deliverables/adr - maggio 2024/01.elaborati/elaborato 1 - relazione generale/e03423_pob_a09_gen_can_bnn_p00_pr_rr_00001_00_bozza1.docx

APPENDICE 1 – ANALISI CHIMICHE TERRENI

APPENDICE 2 – ANALISI CHIMICHE ACQUE SOTTERRANEE

APPENDICE 3 – ESTRATTO DATI METEREOLOGICI

APPENDICE 4 – GLOSSARIO E ACRONIMI

APPENDICE 5 – METODOLOGIA DELL’ANALISI DI RISCHIO

APPENDICE 6 – DATI DI INPUT

APPENDICE 8 – STUDIO DI FATTIBILITÀ URBANISTICA DELL’AREA

FOSSATI UNO S.R.L., GIUGNO 2024

APPENDICE 9 – RISUTATI ANALITICI CAMPIONE DI SPACCATO DI CAVA DA TRINCEE 1-2-3

wsp.com

()	Norme in materia ambientale.

()	La sorgente primaria è rappresentata dall’elemento che è causa di inquinamento, nel caso in esame la struttura che ha causato il rilascio degli idrocarburi (serbatoi, tubazioni, ecc.), mentre la sorgente secondaria è identificata con ciascuna delle matrici ambientali circostanti la sorgente primaria in cui sono presenti inquinanti nelle diverse fasi, che tendono a spostarsi attraverso potenziali percorsi di migrazione (fonte Manuale ISPRA).

()	Il suolo superficiale è compreso tra 0 e 1 m di profondità dal piano campagna mentre il suolo profondo è quello a profondità maggiore di 1 m dal piano campagna (fonte Manuale ISPRA).

Fonte: ISPRA “Protocollo per la Definizione dei Valori di Fondo per le sostanze Inorganiche nelle Acque Sotterranee”, 2009

()		Si definiscono bersagli on-site quelli posti in corrispondenza della sorgente di contaminazione e bersagli off-site quelli posti a una certa distanza da questa (fonte “Manuale ISPRA”, Paragrafo 3.4). A parità quindi di bersaglio e di scenario espositivo, la valutazione di un recettore on-site risulta maggiormente cautelativa poiché trascura tutti i meccanismi di attenuazione e diluizione della contaminazione durante la migrazione della stessa verso il bersaglio off-site.